R2 DHCP config:

R2>en

R2#conf t

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10

R2(config)#ip dhcp pool R1-LAN

R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

R2(dhcp-config)#end

R2(config)#ip dhcp pool R3-LAN

R2(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254

R2(dhcp-config)#end

R2>en

R2#conf t

R2(config)#int g0/1

R2(config-if)#ip address dhcp

R2(config-if)#no shutdown

R2#show ip dhcp binding

R1 config:

R1>en

R1#conf t

R1(config)#int g0/0

R1(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

R3 config:

R3>en

R3#conf t

R3(config)#int g0/0

R3(config-if)#ip helper-address 10.2.2.2_